| Nombre de la práctica | Contador Ascendente de 7 Segmentos |  |  | No. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignatura: | Arquitectura de Computadoras | Carrera: | ISIC | Duración de la práctica (Hrs) |  |

III.  Material empleado:

- 1 Tabla Protoboard

- 1 Cátodo de 7 segmentos

- 1 PIC16F84A

- 1 Cristal Oscilador de 5 MHz

- 1 Resistencia de 220 OMS

- 2 Capacitores cerámicos de 22p

- 1 cargador

- 1m de cable delgado

IV. Desarrollo de la práctica:

Instalación de Proteus

1.- Abrir el archivo LICENSE.EXE

2.- Buscar la llave Key.lnx, instalarla y cerrar el archivo

3.- Ejecutar el archivo Proteus 8.1 SP1. Dar "Next" a todo, seleccionar todas las opciones  por default y aceptar los términos y condiciones hasta finalizar la ejecución

4.- Copiar la carpeta BIN a la ruta (C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional) reemplazando los archivos iguales en la ya existente

5.- Copiar la carpeta MODELS a la ruta (C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional) reemplazando los archivos iguales en la ya existente

6.- Abrir el acceso directo a Proteus 8 Professional que se ha creado en el escritorio

Creación del archivo de simulación

7.- Ctrl + N para crear un nuevo proyecto, llamarlo Contador 3012.psdprj, seleccionar la ruta de creación y dar siguiente

8.- Elegir DEFAULT y dar siguiente

9.- Seleccionar "Create Firmware Project", en "Family" elegir el PIC 16, en Controller el PIC 16F84A y dar siguiente

10.- Cerrar el "Source Code" y el "PBC Layout"

11.- Quitar la flecha grande del PIC

12.- Colocar un 7SEG-COM-CAT-GRN al lado del PIC (Teclear P para seleccionar y colocar componentes)

13.- Colocar una batería VSOURCE al lado del PIC y rotarla 90° a la derecha

14.- Colocar dos capacitores CERAMIC12P (En "Category" seleccionar "Capacitors" y en "Sub-Category" seleccionar "Ceramic Disc")

15.- Colocar un cristal oscilador CRYSTAL y rotarlo 90° a la derecha

16.- Cambiar la capacidad de los capacitores de 12p a 22p, del cristal de 1MHz a 5MHz y de la batería de 1V a 5V (Doble clic en cada componente para mostrar sus propiedades)

17.- Seleccionar "Terminals Mode" y colocar dos tierras (GROUND), una debajo del PIC y la otra al lado izquierdo de los capacitores (rotar ésta a  90° a la derecha)

18.- Conectar todos los componentes como lo muestra la imagen (Los posibles cambios de posición de los componentes son estéticos)

Instalación de MPLAB

19.- Ejecutar el archivo setup.exe y dar "Next" seleccionando todas las opciones por default y aceptando los términos y condiciones hasta finalizar la ejecución y cerrar el instalador

20.- Abrir el acceso directo a MPLAB IDE v8.56 que se ha creado en el escritorio

Creación del archivo de código

21.- En la pestaña "Project" seleccionar "Project Wizard"

22.- Dar siguiente, buscar el PIC 16F84A y dar siguiente de nuevo

23.- Seleccionar la ruta de creación y el nombre del proyecto. Dar siguiente hasta finalizar la creación del proyecto

24.- Dar clic en el icono New File

25.- En la pestaña "File" seleccionar "Save As..."

26.- Seleccionar la ruta y nombrar al archivo "Contador_3012.asm"

27.- Dar clic derecho en "Source Files", seleccionar "Add Files" y cargar el archivo previamente guardado

28.- Escribir el siguiente código

29.- Presionar F10. Se han creado algunos archivos en la carpeta del proyecto

Simulación de la ejecución del archivo de código

30.- En el proyecto de Proteus dar doble clic en el PIC y cargar el archivo Contador_3012.HEX que está en la carpeta de nuestro proyecto de MPLAB "Contador" y presionar el botón de ejecución

Ejecución del archivo de código

31.- Se ensambla una estructura similar a la del proyecto en Proteus con materiales reales

32.- Se programa el PIC en el software Master-Prog-

33.- Se coloca el PIC en la estructura y se conecta a la corriente

Conclusiones:

Esta práctica me permitió entender la manera en que funcionan los fierros de las computadoras y cómo es que podemos darles instrucciones para que realicen las acciones que nosotros queremos. Aprender ensamblador desde 1er semestre me ayudó a comprender que tenemos un amplio campo de trabajo. No nos limitamos al desarrollo de software, también podemos manipular el hardware, lo cual nos abre todo un horizonte de posibilidades.